Offset data of the container ship

prepared by Osaka University, Japan.

All rights reserved by the university

21 /number of transverse sections

(AP section)

10,-75.0     /number of sample points at this station, position of this section in x

0.000,  8.000  /Sample points (y & z)

4.810,  9.000

7.700, 10.000

9.540, 11.000

10.900, 12.000

11.940, 13.000

12.820, 14.000

13.600, 15.000

13.600, 15.900

13.600, 16.300

(1/4 section)

11,-71.25

0.000,  7.200

2.700,  8.000

6.140,  9.000

8.540, 10.000

10.200, 11.000

11.430, 12.000

12.340, 13.000

13.170, 14.000

13.600, 15.000

13.600, 15.900

13.600 16.300

(2/4@section)

19,-67.5

0.100,  0.000

0.550,  0.500

0.820,  1.000

1.080,  2.000

1.180,  3.000

1.250,  4.000

1.400,  5.000

1.810,  6.000

2.960,  7.000

4.980,  8.000

7.400,  9.000

9.340, 10.000

10.750, 11.000

11.900, 12.000

12.750, 13.000

13.420, 14.000

13.600, 15.000

13.600, 15.900

13.600, 16.300

(3/4 section)

19,-63.75

0.500,  0.000

1.206,  0.500

1.552,  1.000

2.006,  2.000

2.320,  3.000

2.700,  4.000

3.170,  5.000

3.900,  6.000

5.200,  7.000

6.750,  8.000

8.520,  9.000

10.100, 10.000

11.310, 11.000

12.300, 12.000

13.050, 13.000

13.600, 14.000

13.600, 15.000

13.600, 15.900

13.600, 16.300

(1 section)

19,-60.0

0.920,  0.000

1.950,  0.500

2.470,  1.000

3.140,  2.000

3.658,  3.000

4.200,  4.000

4.800,  5.000

5.720,  6.000

6.960,  7.000

8.210,  8.000

9.550,  9.000

10.800, 10.000

11.800, 11.000

12.700, 12.000

13.310, 13.000

13.600, 14.000

13.600, 15.000

13.600, 15.900

13.600, 16.300

(1+1/2 section)

19,-52.5

2.000,  0.000

3.635,  0.500

4.356,  1.000

5.391,  2.000

6.215,  3.000

6.994,  4.000

7.792,  5.000

8.619,  6.000

9.474,  7.000

10.323,  8.000

11.200,  9.000

12.000, 10.000

12.700, 11.000

13.250, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 14.000

13.600, 15.000

13.600, 15.900

13.600, 16.300

(2 section)

16,-45.0

3.482,  0.000

5.641,  0.500

6.501,  1.000

7.722,  2.000

8.642,  3.000

9.435,  4.000

10.142,  5.000

10.778,  6.000

11.400,  7.000

11.950,  8.000

12.450,  9.000

12.880, 10.000

13.270, 11.000

13.580, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(2+1/2 section)

16,-37.5

5.519,  0.000

7.713,  0.500

8.640,  1.000

9.874,  2.000

10.740,  3.000

11.406,  4.000

11.940,  5.000

12.360,  6.000

12.697,  7.000

12.980,  8.000

13.211,  9.000

13.570, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(3 section)

16,-30.0

7.761,  0.000

9.656,  0.500

10.528,  1.000

11.636,  2.000

12.296,  3.000

12.780,  4.000

13.037,  5.000

13.237,  6.000

13.384,  7.000

13.483,  8.000

13.555,  9.000

13.600, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(3+1/2 section)

16,-22.5

9.805,  0.000

11.317,  0.500

11.998,  1.000

12.801,  2.000

13.195,  3.000

13.403,  4.000

13.520,  5.000

13.578,  6.000

13.600,  7.000

13.600,  8.000

13.600,  9.000

13.600, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(4 section)

16,-15.0

11.194,  0.000

12.450,  0.500

12.955,  1.000

13.443,  2.000

13.578,  3.000

13.600,  4.000

13.600,  5.000

13.600,  6.000

13.600,  7.000

13.600,  8.000

13.600,  9.000

13.600, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(5 section; midship)

16,0.0

11.800,  0.000

13.045,  0.500

13.412,  1.000

13.600,  2.000

13.600,  3.000

13.600,  4.000

13.600,  5.000

13.600,  6.000

13.600,  7.000

13.600,  8.000

13.600,  9.000

13.600, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(6 section)

16,15.0

10.150,  0.000

11.783,  0.500

12.439,  1.000

13.180,  2.000

13.470,  3.000

13.572,  4.000

13.600,  5.000

13.600,  6.000

13.600,  7.000

13.600,  8.000

13.600,  9.000

13.600, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(6+1/2 section)

16,22.5

8.338,  0.000

10.554,  0.500

11.368,  1.000

12.396,  2.000

12.957,  3.000

13.268,  4.000

13.442,  5.000

13.534,  6.000

13.580,  7.000

13.600,  8.000

13.600,  9.000

13.600, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(7 section)

16,30.0

6.286,  0.000

8.921,  0.500

9.891,  1.000

11.169,  2.000

11.948,  3.000

12.477,  4.000

12.856,  5.000

13.120,  6.000

13.296,  7.000

13.425,  8.000

13.510,  9.000

13.579, 10.000

13.600, 11.000

13.600, 12.000

13.600, 13.000

13.600, 13.500

(7+1/2 section)

16,37.5

4.170,  0.000

7.019,  0.500

8.082,  1.000

9.487,  2.000

10.386,  3.000

11.050,  4.000

11.573,  5.000

12.007,  6.000

12.359,  7.000

12.656,  8.000

12.713,  9.000

13.152, 10.000

13.373, 11.000

13.510, 12.000

13.595, 13.000

13.600, 13.500

(8 section)

16,45.0

2.398,  0.000

5.088,  0.500

6.117,  1.000

7.389,  2.000

8.239,  3.000

8.889,  4.000

9.425,  5.000

9.918,  6.000

10.390,  7.000

10.870,  8.000

11.359,  9.000

11.862, 10.000

12.380, 11.000

12.920, 12.000

13.370, 13.000

13.470, 13.503

(8+1/2 section)

17,52.5

1.235,  0.000

3.377,  0.500

4.239,  1.000

5.211,  2.000

5.740,  3.000

6.122,  4.000

6.455,  5.000

6.933,  6.000

7.429,  7.000

8.020,  8.000

8.726,  9.000

9.541, 10.000

10.500, 11.000

11.500, 12.000

12.250, 13.000

12.600, 13.522

12.900, 14.000

(9 section)

20,60.0

0.576,  0.000

2.000,  0.500

2.620,  1.000

3.246,  2.000

3.461,  3.000

3.554,  4.000

3.648,  5.000

3.816,  6.000

4.123,  7.000

4.627,  8.000

5.378,  9.000

6.377, 10.000

7.630, 11.000

8.950, 12.000

10.150, 13.000

11.250, 14.000

12.100, 15.000

12.800, 16.000

13.200, 17.000

13.300, 17.108

(9+1/2 section)

20,67.5

0.231,  0.000

0.990,  0.500

1.350,  1.000

1.720,  2.000

1.823,  3.000

1.790,  4.000

1.680,  5.000

1.520,  6.000

1.470,  7.000

1.660,  8.000

2.147,  9.000

3.030, 10.000

4.200, 11.000

5.570, 12.000

6.940, 13.000

8.150, 14.000

9.250, 15.000

10.300, 16.000

11.250, 17.000

11.400, 17.150

(FP section)

21,75.0

0.100,  0.000

0.340,  0.500

0.580,  1.000

0.900,  2.000

1.040,  3.000

0.970,  4.000

0.790,  5.000

0.490,  6.000

0.220,  7.000

0.080,  8.000

0.080,  9.000

0.100, 10.000

0.580, 11.000

1.500, 12.000

2.710, 13.000

3.900, 14.000

5.230, 15.000

6.600, 16.000

7.900, 17.000

8.200, 17.219

9.200, 18.000